INHOUD

80.00 ALGEMEEN										2

80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN		2

80.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN						3

80.13 KEURING										3

80.31 AANDRIJVINGEN									4

80.32 BESTURING EN SIGNALERING							5

80.80 TOEBEHOREN									6

80	LIFTINSTALLATIES

80.00	ALGEMEEN

80.00.10	BEGRIPPEN: ALGEMEEN

80.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

02.	BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09.	BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AFWERKING

Boren van gaten, las en slijpwerkzaamheden aan de bouwkundige constructies behoren tot de werkzaamheden van de bouwkundig aannemer.

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot de werkzaamheden van de bouwkundig aannemer.

80.00.30	INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

80.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

01.	REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):

- opstellingstekening met 3 aanzichten.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2.

- goedgekeurde: 1.

Tijdstip van levering binnen 1 week na schriftelijke opdracht door directie.

03.	REVISIEGEGEVENS LIFTINSTALLATIE

De revisiegegevens met betrekking tot liftinstallaties moeten ten minste bevatten:

- - opstelling van de installatie

- signalerings- en bedieningstableau

- elektrische werkingsschema's

05.	REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden:

Een gebruikershandboek voor de liftinstallatie conform de Richtlijn Machines.

80.00.33	INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

01.	ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

Onderhoudsvoorschriften als onderdeel van het gebruikershandboek.

Taal: Nederlands.

Aantal te verstrekken exemplaren: 1.

Tijdstip van verstrekking: Bij oplevering.

02.	BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en):

Als onderdeel van de gebruikershandleiding.

Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen.

Voorzien van een technische beschrijving van de installatie......

03.	BEDIENINGSINSTRUCTIE

Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie

80.00.40	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

02.	TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Liftinstallatie.

- te garanderen door: Liftforce B.V.

- periode: 12 maanden, of 24 maanden bij een onderhoudsovereenkomst met Liftforce B.V.

80.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

80.11.10-a	LIFT MET BETREEDBAAR PLATFORM

0.	LIFT MET BETREEDBAAR PLATFORM

Hydraulische heftafel conform machine richtlijnen  (2006/42/CE)

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce Heftafel

Hefvermogen (kg): tot 10.000

Nominale hefsnelheid (m/s): afh. Van type

Hefhoogte tot 8 (m): Volgens tekening.

Aantal stopplaatsen 2 (st)

Motor (kW): te bepalen per type

Stuurstroom (V): 24.

4.	RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF.

Platformbesturing:

- Vasthoudbediening met losse bedieningsdrukknoppenkast.

5.	BESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF, SCHAKELING

Overlastschakeling:

Hierbij blijft bij een platformbelasting van meer dan 110 procent ten opzichte van de max.

toelaatbare belasting het platform op de stopplaats staan. Na het wegnemen van de overlast wordt automatisch overgeschakeld op normaal bedrijf.

Veiligheidschakeling:

Hierbij wordt bij opgaande beweging en veiligheidsinstallatie van het platform tot stilstand gebracht. Na het wegnemen van het obstakel wordt automatisch overgeschakeld op normaal bedrijf.

Voedingsspanning van de besturings- en beveiligingsketens max. 24 Volt

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce Heftafel

80.12	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

80.12.10-a	TEKENINGEN

0.	DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekening.

Van: Bouwkundig te verzorgen sparingen met maatvoeringen.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st.): 2.

- goedgekeurde (st.): 1.

- tijdstip: 1 week na schriftelijke opdracht van directie.

- levering aan directie/opdrachtgever.

.01	ELEKTRO HYDRAULISCHE HEFTAFEL

Type: Liftforce Heftafel

80.12.20-a	INSTALLATIE-BEREKENING

0.	BEREKENING, LIFTINSTALLATIE

Te vervaardigen berekening(en) van:

De heftafel als onderdeel van  het CE certificaat

Door: Fabrikant.

De berekening(en) dienen onderdeel te  vormen van het technisch constructie dossier.

.01	ELEKTRO HYDRAULISCHE HEFTAFEL

Type: Liftforce Heftafel

80.13	KEURING

80.13.10-a	BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT

0.	KEURING LIFTINSTALLATIE

De aannemer draagt zorg voor een veiligheidskeuring voor ingebruikname van de liftinstallatie waarbij deze wordt gekeurd aan de hand van:

- Machinerichtlijn 2006/42/EC.

- Veiligheidseisen voor heftafels - Deel 1 NEN 1570

.01	ELEKTRO HYDRAULISCHE HEFTAFEL

Type: Liftforce Heftafel

80.32	LIFTMONTAGE

80.32.14-a	LIFTMONTAGE

0.	LIFTMONTAGE

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce Heftafel

Bouwkundige sparing  wordt verstrekt op tekening

80.33	AANDRIJVINGEN

80.33.11-a	LIFTMACHINE ELEKTRO HYDRAULISCH

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.litftforce.nl)

Type: Liftforce Heftafel

Liftmachine:

- aandrijving elektro hydraulisch

- hefsnelheid (m/s): type afhankelijk

Elektromotor:

- nominale spanning (V): 400 - 50 Hz, 3ph+0+A.

- opgenomen vermogen (kW): type afhankelijk

- zekering (A): type afhankelijk

Veiligheidsvoorziening:

- Slangbreukbeveiliging

- Knellijst rond platform

- Overbelasting

.01	ELEKTRO HYDRAULISCHE HEFTAFEL

Type: Liftforce Heftafel

80.34	BESTURING EN SIGNALERING

80.34.11-a	RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF

0.	RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF

externe drukknopkast:

- drukknoppen, vasthoudbediening.

- beide richtingen.

Overlastschakeling.

Veiligheidsschakeling

Bij parkeerstand plateau in onderste stand

80.34.12-a	RITBESTURING/SIGNALERING BIJZONDER BEDRIJF

0.	RITBESTURING BIJZONDER BEDRIJF

Bij stroomuitval kan de lift hydraulisch naar de onderte stand gestuurd worden

80.80	TOEBEHOREN

80.80.12-a	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

0.	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce Heftafel

Naamsvermelding fabrikant: Het bedieningspaneel van het platform dient de naam van de fabrikant met telefoonnummer en website adresgegevens te zijn aangebracht.

Opschrift bedieningspaneel: Het bedieningspaneel dient voorzien te zijn van een duidelijk opschrift  dat het een vasthoudbediening betreft met de aanduiding dat de bedieningsknop tijdens de rit ingedrukt dient te blijven.

Aanduiding draagvermogen: Het bedieningspaneel dient voorzien te zijn van een opschrift met vermelding van het maximale laadvermogen.

Aanduiding bouwjaar en machinenummer: Het bedieningspaneel dient voorzien te zijn van een opschrift met het bouwjaar van de heftafel alsmede het serie of machinenummer.

.01	ELEKTRO HYDRAULISCHE HEFTAFEL

Type: Liftforce Heftafel